| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-Kanal 200 Watt Class D Leistungsverstärker für den professionellen Einsatz. Jeder einzelne Ausgangskanal ist für den niederohmigen oder 70 V/100 V Betrieb konzipiert. Jedes Verstärker-Kanalpaar ermöglicht dank FlexAmp Technology eine Aufteilung der maximalen Ausgangsleistung. 400 W können beliebig auf zwei Ausgangskanäle aufgeteilt werden. Jeder Kanal verfügt über einen separaten Gainregler und Hochpassfilter (80 Hz) an der Rückseite des Verstärkers. Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung, AC Über-/Unterlast und DC Signale, Einschaltstrom-Begrenzung. Die Remote-Schnittstelle ermöglicht das Schalten von Relais zur Steuerung des Standby Modus. Anzeigen auf der Frontseite: LED für Einschaltanzeige (je Kanal): Signal, Limiter, Stummschaltung und Schutz Anzeige auf der Rückseite: Zweifarbige LED für Signal, Limiter, Stummschaltung und Schutz Technische Daten: Leistung: 2 x 200 W @ 4 Ω / 8 Ω / 70 V / 100 V FlexAmp Technologie: Verteilung der max. Ausgangs leistung (400 W) pro Verstärkerkanalpaar Frequenzgang @ 8 Ω: 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,5 dB) Hochpassfilter: 80 Hz, schaltbar pro Kanal Rauschabstand: > 103 dB Eingangsimpedanz: > 10k, (sym. oder asym.) Eingangsempfindlichkeit: 1,23 V (+4 dBu) Maximaler Eingangspegel: 12,3 V (+24 dBu) Verstärkung bei 8 Ω: 30 dB Ausgangsschaltung: Class D Kühlung: Lüfter / Ventilator gekühlt Typischer Klangverzerrung (4 - 8 Ω): < 0,01 % Maximale Klangverzerrung (4 - 8 Ω): < 1% Fernbedienungsrelais: Nennschaltkapazität: 30 VDC bei 1 A (max. 30 W) Max. Spannung: 220 V DC Anschlüsse: Eingangsanschlüsse: 2 x 3,5 mm Euro-Stecker, 3 Stifte Remote Anschluss: 1 x 3,5 mm Euro-Stecker, 5 Stifte Ausgangsanschlüsse: 1 x 5,0 mm Euro-Stecker, 4 Stifte Spannungsaufnahme: 100 – 240 V; 50 - 60 Hz Abmessung (H x B x T): 44 mm x 483 mm x 377 mm Gewicht (netto): 3,5 kg Zertifikate: UL, CE, RoHS/WEEE, FCC-Klasse B Hersteller: QSC Typ: MP-A20V |  |  |