| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vielseitiges, kinospezifisches Netzwerk-I/O-Interface das digitale und analoge Kino-Audioein- und -ausgänge für Q-SYS bietet - Q-LAN 24Bit(48kHz) - Leitet Ein-/Ausgänge vom Projektor-IMB (AES-3) und alternativen Inhaltsquellen über Q-LAN - 16-Kanal-AES/EBU-Eingänge von IMB - Analoger Mic/Line-Eingang mit AD-Wandlung auf Q-LAN - Line-Pegel-Monitor-Ausgang mit DA-Wandlung von Q-LAN - Aktiver Monitorausgang zu passiven Lautsprechern - HDMI 2.0/HDCP 2.2-Eingang/Ausgang für nicht synchrone Quellen - Dolby Audio™ (mit Dolby Digital Plus™ und Dolby® Surround 7.1) und DTS-HD®-Decodierung - Vier Relais-Steuerausgänge - HI/VI-Ausgänge - Automatisierungseingänge umfassen RS-232 und GPI Anschlüsse auf der Vorderseite: - Monochromes 304x96 blaues OLED-Grafikdisplay - Bildschirmnavigation (Next) - ID-Taster zur einfachen Identifizierung im Q-LAN - Temporäre Stummschalttaste - Drehgeber zum anpassen beliebiger Parameter Anschlüsse auf der Rückseite: - 1 x symmetrischer XLR-Mic/Line-Eingang - 1x 3,5 mm Stereo-Klinken-Eingang - 1x 5-poliger Euroblock HI- + VI-Ausgang - 1x 5-poliger Euroblock Line- + Verstärker-Ausgang - 4x 3-poliger Euroblock Relay-Ausgang 1-4 - 2x RJ45 AES-3 1-8 und 9-16 - 2x LAN A + B - 1x RJ45 6x GPI mit TTL-kompatiblen Trockenkontakt - 1x 3-poliger Euroblock RS232 - 2x HDMI In/Out - 1x IEC-Netzeingang Fernsteuerung über Q-SYS Designer Alle Einstellungen werden auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gespeichert. Technische Daten: Audioleistung: A/D-Wandlung: 32-Bit Delta-Sigma, 48 kHz Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (+- 0,5 dB) AES/EBU-Digitaleingänge: Eingangsphasen-Typ: Symmetrischer Eingang Eingangsimpedanz: 110 Ohm Eingangs-Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz HDMI-Digitaleingänge: Bitstream-Unterstützung: 8-Kan-PCM, Dolby Digital Plus™ und DTS-HD® Eingangs-Abtastrate: 44,1 kHz, 48 kHz (Dolby Digital Plus™) Alle (PCM und DTS-HD®) Mic/Line-Eingang (XLR): Eingangsphasen-Typ: Aktiver symmetrischer Eingang Eingangsimpedanz: 2,2 kOhm Max. Eingangspegel: +26 dBu (sym.) Dynamikbereich (ungewichtet): > 111 dB Dynamikbereich (A-gewichtet): > 114 dB THD+N bei 10 dB unter Clip (26 dBu SENS): < 0,02 % THD+N bei 10 dB unter Clip (21 dBu SENS): < 0,003 % Eingangsverstärkung: 0 bis 60 dB in 1-dB-Schritten CMRR typ. 2: 20 Hz bis 20 kHz: > 50 dB Phantomspeisung: +15 V DC Äquivalentes Eingangsrauschen: < -122 dBu (unbewertet bei 20 Hz bis 20 kHz) Stereo-Line-Eingang Eingangsimpedanz (4 dBu SENS): > 10 kOhm Max. Analogeingangspegel (4 dBu SENS): +15 dBu (4,4 Veff) Eingangsimpedanz (-10 dBV SENS): 2,7 kOhm Max. Analogeingangspegel (-10 dBV SENS): 1 dBV (1,2 Veff) Headroom (alle SENS): > 10 dB Dynamikbereich(ungewichtet): > 109 dB Dynamikbereich (A-gewichtet): > 112 dB THD+N bei 2 dB unter Clip: < 0,003 % HI/VI-Ausgänge: Steckverbinder: 5-poliger Euro-Stecker mit Bezugserde Ausgangsphasen-Typ: Symmetrischer Ausgang Max. Ausgangspegel: 18 dBu (einstellbar) Dynamikbereich (ungewichtet): > 110 dB THD+N bei 2 dB unter Clip: < 0,009 % Monitorausgang: Steckverbinder: Euro-Stecker Ausgangsphasen-Typ: Asymmetrischer Ausgang Max. Ausgangspegel: 14 dBu Dynamikbereich (ungewichtet): > 109 dB THD+N bei 2 dB unter Clip: < 0,005 % Angesteuerter Monitorausgang: Asymmetrischer Ausgang: Euro-Stecker (2-polig) Max. Ausgangsleistung: 10 W Relaisausgänge: Max. 30 VDC bei 1 A, Schließer (NO), Öffner (NC) und gemeinsamer Kontakt Automationseingänge: Max. Eingangsspannung 5 V (3,3 V typ.) Stromanschluss: 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz Gewicht (verpackt): 4,99 kg Packmaße: 180 x 610 x 380 mm Abmessungen (B x H x T): 44 x 483 x 282,5 mm 19“ - 1HE Lieferumfang: 1 m UL/CSA-Netzkabel, Euro-Stecker für Ausgänge und Relaisanschlüsse Erwarteter Produktlebenszyklus: 20 Jahre Lagertemperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C relative Luftfeuchtigkeit: 5 – 85 %, nicht kondensierend. Hersteller: QSC Typ: Q-SYS DCIO-H |  |  |