| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gefordert ist ein PoE beamforming Tischmikrofon zur nativen Einbindung in die Q-SYS-Plattform. Das Mikrofon soll Advanced-Beamforming-Technologie und Call-Sync-Funktionalität enthalten. Durch softwarebasierte Konfiguration von Sprecherzonen oder Ausschluss dieser wird die dynamische Signalerfassung in einem 360° Abdeckungsbereich unterstützt. Vier Berührungsschalter für die Stummschaltung, ein kapazitiver Berührungsschalter für Anrufkontrolle, welcher als benutzerdefinierter Steuerungsauslöser mit Q-SYS-Plattformen verwendet werden kann, sowie programmierbare RGB-Statusanzeigen und Näherungssensor erweitern den Funktionsumfang für Meeting- und Telefon- Anwendungen. Durch Call-Sync wird die automatische Synchronisation von Mute und Gerätestatus aller unterstützen Geräten sichergestellt. Das Beamforming-Mikrofon muss Hardware für die dauerhafte Montage auf dem Tisch oder einer vergleichbaren Oberfläche enthalten. Anschlüsse 1x RJ45, 1000 Mbps inkl. PoE Technische Daten: 4x Mikrofon-LED 1x Call-LED 1x Status-LED Richtcharakteristik: Beamforming Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz Signal-Rausch-Abstand: < 69 dB Abmessungen (Durchmesser x H): 107 x 28 mm Gewicht: 350 g Hersteller: QSC Typ: Q-SYS NM-T1 |  |  |