| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Software-konfigurierbarer Video-Endpunkt als HDMI-Wandplatten-Encoder mit nativer Unterstützung von Video- und Audio-Verteilung für das Q-SYS Ecosystem. An der Gerätefront befindet sich eine dimmbare Power-/ID-LED sowie ein Identifikationsknopf und eine Reset-Taste. Über Q-SYS Designer Software konfigurierbar, unterstützte Auflösung max. 3840x2160p60 4:4:4 über HDMI. Videosignalverteilung mit niedriger Latenz und optimierter Bandbreite (Qualität vs. Netzwerkeffizienz) auf einem Gigabit-Ethernet durch den Einsatz von Q-SYS Shift™ adaptivem Videocodec. Stream als Unicast oder Multicast konfigurierbar, Übertragung zwischen NV-Serie-Geräten mit HDCP 1.4 und HDCP 2.3 Unterstützung normgerecht, sowie AES-128 verschlüsselte Videoübertragung im Netzwerk. Stromversorgung über PoE+. Der Video-Endpunkt funktioniert nativ auf einer Standard-Gigabit-Ethernet-Infrastruktur und verwendet DiffServe-QoS (Quality of Service), IGMP, IEEE 1588-2008 (PTPv2) Precision Time Protocol, UDP/IP-Audio, Video-Transport mit Gleitkomma-Format-Audiodatendarstellung und unterstützt die 802.1x-Authentifizierung. Der Encoder kommuniziert mit dem System-Audioprozessor, ohne dass AES67-, Dante- oder Media Stream-Empfängerkomponenten erforderlich sind. Eine implementierte Netzwerk-Testfunktion ermöglicht die Generierung eines Testbildes und Videostreams, welches die im Encoder eingestellte maximale Bitrate erreicht und für den Netzwerktest beibehält. Volle Integration des Video- und Audiosignals sowie der Steuerung im Q-SYS Ecosystem. EDID-Daten und HDCP-Modeüberwachung von Quellen und Senken. Funktionalität: - 1x HDMI-Eingang - 1x AV-Stream ausgehend maximal @3840x2160p60, - IP-Stream-Überwachung (Bitrate, PeakBitrate, TX-Count, Drop Count, DSCP), - Encoder Statusüberwachung (Clock Offset, Grandmaster, Temperatur, Lüfter, PoE+) Technische Daten: Physikalische Anschlüsse: 1 x HDMI 2.0 Eingang 1 x Q-LAN, RJ-45, 1GB Netzwerkanschluss Video: HDMI-Eingang: 2.0 (max. 4K60 4:4:4) Unterstützte Videoformate: Alle Chroma Sampling Level: 4:4:4 Auflösung/Wiederholfrequenz: 3840 x 2160 (4K UHD) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 3440 x 1400 / 60 2560 x 1600 / 60 2560 x 1440 / 60 2560 x 1080 / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 1920 x 1200 / 60 1920 x 1080 (1080p) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 1280 x 720 (720p) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 640 x 480 / 60 HDMI-Audio: HDMI-Eingang: 8 Kanal PCM Q-LAN A: 1000BASE-T, 2.5GBASE-T konform Stromversorgung: PoE Type 2, Class 4, IEEE 802.3bt (30 W) Temperatureinsatzbereich: 0° bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90%, nicht kondensierend Abmessung mit Wandplatte (BxHxT): 124,7 x 124,7 x 67,9 mm Abmessung ohne Wandplatte (BxHxT): 87 x 103 x 67,9 mm Einbaumaße (BxHxT): 87 x 71 x 61 mm Gewicht: 0,39 kg Im Lieferumfang enthalten: - Decora-Wandplatten-Rahmen, weiß Zubehörsatz für schwarzen Decora-Wandplatten-Rahmen optional erhältlich (NV-1-INSERT KIT). Hersteller: QSC Typ: NV-1-H-WE |  |  |