| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 Watt 4 Ohm Kleinformat-Subwoofer mit Doppelschwingspule zur Deckeneinbaumontage der AcousticDesign™-Serie. Bestückt mit 6,5“ Tieftöner mit witterungsbeständiger Papiermembran. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 4 Ohm Mono-Bypass. Die Auswahl der Abgriffe erfolgt über einen Stufenschalter unter dem pulverbeschichteten Stahl-Frontgitter mit Magnethalterung. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Mixer der MP-M Serie, das Q-SYS Ecosystem und CXD-Q Endstufen verfügbar. Die robuste ABS-Schallwand ist mit einem UV-Schutz versehen. Der Stahl-Einbaukasten ist pulverbeschichtet. Das selbstklebende Logo auf dem magnetischen Frontgitter lässt sich rückstandsfrei entfernen. An die mit Hochpassfiltern ausgestatteten Ausgänge des Subwoofers lassen sich bis zu vier Satellitenlautsprecher der AcousticDesign-Serie anschließen. Die Ein- und Ausgänge befinden sich hinter einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe. Alle Anschlüsse (In, Out, Thru) sind als verriegelbare Euroblock 4-Pol-Klemmanschlüsse ausgeführt und für Kabeldurchmesser bis 2 mm geeignet. Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP34. Komplette EASE-, CF2-, CAD- und BIM-Informationen sind online verfügbar. Mitgeliefertes Zubehör: - C-Montagering - Montageschienen mit Schrauben - 3x Euroblock Klemmanschluss - Schablone für den Deckenausschnitt Technische Daten: Komponenten: 6,5-Zoll-Tieftöner Effektiver Frequenzbereich: 45 Hz – 150 Hz (-10 dB) Nenn-Rauschleistung / -spannung: 100 W / 20 Vrms (4 Ohm Mono oder 8 Ω + 8 Ω Stereo) Kennschalldruckpegel: 86dB SPL (1W / 1m) Abdeckung (-6 dB): 250 Bündelungsmaß: 1,8 dB Bündelungsgrad: 1,5 Max. Schalldruckpegel: 105 / 108 / 111 dB (konstant / Programmleistung / Peak) Abstrahlbereich: Kugelförmig (-6 dB) Übertrager: Bypass: 4 Ω 100 W (70 V); NA (100 V) Abgriff: 50 Ω 50 W (70 V); 100 W (100 V) Abgriff: 100 Ω 25 W (70 V); 50 W (100 V) Abgriff: 200 Ω 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) Abgriff: 400 Ω Anschluss: Mono-Eingang: Parallel geschalteter 4-Pol-Klemmanschluss Mono-Ausgang mit Hochpassfilter: 2x Euroblock 4-Pol-Klemmanschluss für 4 Satellitenlautsprecher Betriebstemperatur: -20 bis 50 °C Maße des Deckenausschnitts: Ø 305 mm [12 Zoll] Abmessungen: 340 mm Durchmesser 263 mm Tiefe 246,6 mm Einbaufiefe Gewicht: 8,7 kg Farbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011) Klassifizierung: UL 1480/UL 2043/NFPA 90/NFPA 70 Übertrager zertifiziert nach UL 1876, RoHS, CE-konform Brennbarkeit der Schallwand entspricht UL 94-V0 und UL 94-5VB; entspricht Sicherheitsnormen gemäß IEC 60849 / EN 60849 Hersteller: QSC Typ: AD-C.SUB |  |  |