| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 Watt 8 Ohm 2-Wege Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Wandaufbau. Bestückt mit 6,5“ wetterfesten Papier-Membrane-Tieftöner und 1“ Seidenkalotten-Hochtöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. DMT (Directivity Matched Transition™) Waveguide gewährleistet einen glatten, ausgewogenen Frequenzgang im gesamten Übergangsbereich. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die Lautsprecherfront besteht aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit einer stabilen X-Mount Halterung montiert und ausgerichtet. Drehschalter für die Leistungsanpassung auf der Lautsprecherrückseite. Entwickelt für den Innen- und Außenbereich. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Geprüft für Salznebel nach MIL-STD-810G Methode 509.5 Geprüft für Feuchtigkeit nach MIL-STD-810G Methode 507.5 Mitgeliefertes Zubehör: - X-Mount Halterung - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 5.25“ Tieftöner, 1“ Hochtöner Übertragungsbereich: 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) Belastbarkeit: 100 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 86dB SPL (1W/1m) Abstrahlbereich: 115° konisch DMT Max. Dauerschallpegel: 106 dB SPL Max. Schallpegel: 112 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass) Übertrager: 70 V: 60W, 30W, 15W, 7,5W 100 V: 60W, 30W, 15W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 286 mm Höhe 175 mm Breite 174 mm Tiefe Gewicht: 4,5 kg Farbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AD-S5T |  |  |