| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koaxialer 2-Wege-Punktquellen-Lautsprecher. Bestückt mit 12-Zoll-Tieftöner mit 3-Zoll-Schwingspule & Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule in einem Bassreflexgehäuse. Optimaler Sound durch benutzerdefinierte Klangprofile und Filtersätze in Kombination mit den netzwerkfähigen Q-SYS CX-Q Endstufen. Witterungsbeständiges Holzgehäuse (IP54) für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereichen. Ein versenkter Klemmanschluss kann mit einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter geschützt werden. Verschiedene verfügbare Montageoptionen. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. Technische Daten: Komponenten: 1 x 12“ Tieftöner, 1x Kompressionstreiber Abdeckung: 80° radiales Abstrahlverhalten DMT Systembandbreite: 47 Hz – 20 kHz (-3 dB) 42 Hz – 20 kHz (-6 dB) 38 Hz – 20 kHz (-10 dB) Nenn-Belastbarkeit (Dauer): 51 Vrms, 330 W (8 Ohm) Nenn-Belastbarkeit (Peak): 660 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 102 dB SPL (1W/1m) Max. Schallpegel (Dauer): 119 dB SPL (passiv) 120,5 dB SPL (bi-amp) Max. Schallpegel (Peak): 131 dB SPL (passiv) 132,5 dB SPL (bi-amp) Max. Schallpegel (berechnet): 132 dB SPL Nennimpedanz: 8 Ohm Min. Impedanz: 6,6 Ohm (passiv) 6,4 Ohm (HF) 7,6 Ohm (LF) Anschluss: 2x SpeakON NL4, Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Gehäuseform/-winkel: Trapezförmig, 53° Abmessungen (HxBxT): 597 x 400 x 350 mm Gewicht: 20 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-CA12 |  |  |