| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subwoofer-Verbindung passend zu PL-SUB15 Subwoofer und PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher in stehender oder geflogener Montage. Für die Subwoofer-Verbindung zwischen PL-SUB15 und PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher für die fliegende Montage ist der separat erhältliche PL-SUB15-AF Montagebügel notwendig. Eine Nutzung der Subwoofer-Verbindung bei PL-SUB15 Subwoofern, die mit M10-Flugösen montiert wurden, ist nicht zulässig. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl und verfügt zwei Montageplatten, die mit jeweils zwei M8-Innensechskant-Senkkopfschrauben seitlich am PL-SUB15 Subwoofer angebracht werden und dann die Halterung für den PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher mit zwei M8-Innensechskant-Senkkopfschrauben unter dem Subwoofer bildet. Die Subwoofer-Verbindung bietet zwei Optionen für die Anbindung des PL-CA12 Punktquellen-Lautsprechers an den PL-SUB15 Subwoofer, über ein Loch oder über einen Einschub: - Bei Verwendung des Lochs wird der PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher dank seines trapezförmigen Gehäuses mit einem festen vertikalen Winkel unter bzw. auf dem PL-SUB15 montiert: +26° (stehend) -26° (geflogen) - Bei Verwendung des Einschubs kann der PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher mit einem variablen Freiheitsgrad in der vertikalen Ausrichtung unter bzw. auf dem PL-SUB15 angebracht werden: -5° bis 40° (stehend) -40° bis 5° (geflogen) Gewicht: 1,3 kg Farbe: schwarz Marke: QSC Typ: PL-CA12-LK |  |  |