| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wand-/Deckenhalterung aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl zur flächenbündigen Montage eines Lautsprechers PL-DC26 der PL-Serie. Die Halterung besteht aus einer Lautsprecher-Montageplatte, welche mit vier M6-Innensechskant-Senkkopfschrauben am Lautsprecher fixiert wird, sowie einer Wand-/Deckenhalterung, die zuerst an der gewünschten Wand- oder Deckenposition montiert wird, um dann anschließend die Lautsprecher-Montageplatte mit Hilfe von 7x M5-Innensechskant-Kopfschrauben mit der Wand-/Deckenhalterung zu verbinden. Die Wand-/Deckenhalterung verfügt über ein zentrales Loch mit 22,3 mm Durchmesser für die Klemmbefestigung und über acht Löcher (je drei an jeder Seite) mit 6,5 mm Durchmesser für die Befestigung an Wänden oder Decke. Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Montage, um den asymmetrischen Beschallungseigenschaften des PL-DC26 Lautsprechers Rechnung zu tragen: - Wandmontage, Lautsprecher-Montageplatte hinten befestigt - Wandmontage, Lautsprecher-Montageplatte hinten 180° verdreht befestigt - Deckenmontage, Lautsprecher-Montageplatte auf Lautsprecheroberseite befestigt Deckenmontage, Lautsprecher-Montageplatte auf Lautsprecherunterseite befestigt Technische Daten: Freiheitsgrade des Bügels je nach Montageart: (Deckenmontage, Lautsprecheroberseite) Vertikal: -35° - -15° (Deckenmontage, Lautsprecherunterseite) Vertikal: -20° - 0° (Wandmontage) Vertikal: -35° - -15° (Wandmontage, 180° gedreht) Vertikal: -5° - 15° Gewicht: 0,82 kg Farbe: schwarz Hersteller: QSC Typ: PL-DC26-FM |  |  |