| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C-Bügelhalterung aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl zur Montage eines Lautsprechers PL-DC26 der PL-Serie auf der Wand oder an der Decke. Der Lautsprecher wird mit zwei M8-Innensechskant-Kopfschrauben fixiert, der Bügel verfügt über ein zentrales Loch mit 13 mm Durchmesser für die Klemmbefestigung, zwei Langlöcher (11 x 18 mm) im Abstand von 247mm für Traversenmontage sowie über je zwei Langlöcher (7 x 27 mm) am oberen und unteren Ende der Bügelrückseite für die Befestigung an Wänden oder Decke. Technische Daten: Freiheitsgrade des Bügels je nach Montageart: Horizontal: +/-90° Vertikal: +/-90° Gewicht: 2,63 kg Farbe: schwarz Hersteller: QSC Typ: PL-DC26-YM |  |  |