| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 550 Watt 8 Ohm passiver Subwoofer mit witterungsbeständigem Holzgehäuse in kompakter Bauform für Festinstallationen im Innen- und geschützten Außenbereich. Der 12-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse mit 3-Zoll-Schwingspule kann in Bodenaufstellung sowie in der Flugmontage (über M10-Flugpunkte) betrieben werden. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet, mit UV- und Korrosionsschutz. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse hinter einer feuchtigkeitsabweisender Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Technische Daten: Komponenten: 12“ Tieftöner Systembandbreite: -3 dB: 44 Hz - 93 Hz -6 dB: 41 Hz - 104 Hz -10 dB (mit EQ): 38 Hz - 116 Hz Dauerbelastbarkeit: 67 Vrms, 550 W @ 8 Ohm Nennbelastbarkeit: 1100 W @ 8 Ohm System-Kennschalldruckpegel: 92 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 122 dB SPL Max. Schallpegel: 134 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 125 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm Minimale Impedanz: 7,6 Ohm Anschluss: 2x SpeakON NL4, 1x Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Abmessungen: 333 mm Höhe 525 mm Breite 610 mm Tiefe Gewicht: 24,1 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-SUB12 |  |  |