| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750 Watt 8 Ohm passiver Subwoofer mit witterungsbeständigem Holzgehäuse in kompakter Bauform für Festinstallationen im Innen- und geschützten Außenbereich. Der 18-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse mit 4-Zoll-Schwingspule kann in Bodenaufstellung sowie in der Flugmontage (über M10-Flugpunkte) betrieben werden. Die integrierte Rigging-Hardware gewährleistet ein sicheres Ground-Stacking sowie die Flugmontage zusammen mit dem Q-SYS PL-LA12 Line Array (erfordert separat erhältlichen LA-12-AF Flugrahmen). Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Omnidirektionale oder nierenförmige Abstrahlverhalten bei Verwendung von zwei oder mehr Subwoofern in Q-SYS wählbar. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet, mit UV- und Korrosionsschutz. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse hinter einer feuchtigkeitsabweisender Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Technische Daten: Komponenten: 18“ Tieftöner Systembandbreite: -3 dB: 38 Hz - 82 Hz -6 dB: 35 Hz - 90 Hz -10 dB (mit EQ): 32 Hz - 101 Hz Dauerbelastbarkeit: 77 Vrms, 750 W @ 8 Ohm Nennbelastbarkeit: 1500 W @ 8 Ohm System-Kennschalldruckpegel: 97 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 126 dB SPL Max. Schallpegel: 138 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 132 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm Minimale Impedanz: 6 Ohm Anschluss: 2x SpeakON NL4, 1x Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Abmessungen: 532 mm Höhe 620 mm Breite 741 mm Tiefe Gewicht: 46,3 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-SUB18 |  |  |